Набір «Електромагнетизм»

Методичні матеріали для вчителя фізики

Демонстраційні експерименти та лабораторні роботи з теми «Магнітне поле. Електромагнітна індукція»

13 демонстраційних експериментів · 5 лабораторних робіт

# Загальні методичні рекомендації

Матеріал призначено для вчителя фізики й охоплює тему «Магнітне поле. Електромагнітна індукція» в усіх класах, де вона вивчається. Експерименти не прив’язано до конкретного класу: у 8 класі їх виконують якісно, у старшій школі додають кількісне обговорення (сила Ампера, закон Фарадея, правило Ленца). Кожен експеримент оформлено окремо за схемою «тема – мета – обладнання – хід роботи – висновок» і розміщено на окремій сторінці, щоб його можна було роздрукувати або використати на уроці.

## Умови й підготовка

- Перед уроком перевірте, що магніти, компаси, котушки й датчик працюють; випробуйте кожен дослід самостійно.

- Тримайте магніти подалі від телефонів, банківських карток, годинників, пристроїв з електронною пам’яттю та медичних імплантів (на відстані щонайменше 15–20 см).

- Круглі магніти (зазвичай керамічні) крихкі: не кидайте їх і не допускайте ударів. Для зберігання з’єднуйте магніти різнойменними полюсами й кладіть між ними залізну пластину (якір).

- Компаси й датчик магнітного поля чутливі до заліза й електроприладів; виконуйте досліди подалі від батарей, металевих шаф і столів, увімкнених приладів.

- У дослідах зі струмом застосовуйте джерело постійного струму 4,5–5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка»). Не замикайте джерело накоротко: в колі завжди має бути резистор, реостат або котушка. Вмикайте струм лише на час спостереження (1–10 с), інакше нагріваються проводи й котушки.

- Для вимірювання струму й малих напруг використовуйте мультиметр; для дослідів з індукцією потрібен чутливий прилад (мілівольтметр або гальванометр).

## Склад набору та використання

| Компонент набору | Призначення | Експерименти |
| --- | --- | --- |
| Набір магнітів (2 круглі, 2 смугові) | Полюси, взаємодія, джерело поля, індукція | Д1, Д2, Д6, Д7, Д10, Д11, Л1 |
| Компас | Визначення напрямку поля, полюсів, поля Землі | Д1–Д5, Д6, Д7, Д13, Л1, Л4 |
| Магніт U-подібний демонстраційний | Поле підкови, магнітні лінії, поле для сили Ампера | Д6, Д8, Л5 |
| Модель молекулярної будови магніта | Гіпотеза Ампера, намагнічування, домени | Д7 |
| Котушка моток лабораторна | Магнітне поле котушки, електромагнітна індукція | Д4, Д10 |
| Електромагніт розбірний підковоподібний | Електромагніт, залежність дії від струму та осердя | Д5, Л2 |
| Прилад для демонстрації сили Ампера | Дія поля на провідник зі струмом | Д8, Л5 |
| Модель електродвигуна розбірна | Принцип дії електродвигуна | Д9 |
| Модель електричного дзвоника | Застосування електромагніта та переривника | Д12 |
| Прилад для демонстрації правила Ленца | Напрям індукційного струму | Д11 |
| Прилад для демонстрації дії магнітного поля Землі (котушка 10 см, 160 витків, відводи через 40) | Індукція в полі Землі, тангенс-гальванометр | Д13, Л3, Л4 |
| Датчик магнітного поля | Вимірювання індукції магнітного поля | Л1, Д6 |

Додатково потрібні (не входять до наведеного переліку): джерело постійного струму 4,5 В (або блок живлення набору «Електродинаміка»), ключ, з’єднувальні провідники, мультиметр, реостат і резистор 470 Ом, скріпки, залізні ошурки, чутливий мілівольтметр (гальванометр).

Примітка. Параметри котушки мотка (число витків, дріт, опір) невідомі – виміряйте її опір мультиметром і занесіть до паспорта приладу. Дослідам із приладами правила Ленца, сили Ампера, електродвигуна та дзвоника дано загальний опис; уточніть послідовність за конструкцією наявного екземпляра.

## Перелік експериментів

| № | Тема | Тип | Час |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Магнітні полюси. Взаємодія магнітів | Демонстрація | 10 хв |
| Д2 | Компас. Магнітне поле Землі | Демонстрація | 10 хв |
| Д3 | Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда | Демонстрація | 10 хв |
| Д4 | Магнітне поле котушки зі струмом | Демонстрація | 15 хв |
| Д5 | Електромагніт підковоподібний: будова та дія | Демонстрація | 15 хв |
| Д6 | Магнітне поле підковоподібного магніта. Магнітні лінії | Демонстрація | 10 хв |
| Д7 | Модель молекулярної будови магніта | Демонстрація | 10 хв |
| Д8 | Дія магнітного поля на провідник зі струмом (сила Ампера) | Демонстрація | 15 хв |
| Д9 | Електродвигун постійного струму (розбірна модель) | Демонстрація | 15 хв |
| Д10 | Електромагнітна індукція | Демонстрація | 15 хв |
| Д11 | Правило Ленца | Демонстрація | 10 хв |
| Д12 | Модель електричного дзвоника | Демонстрація | 10 хв |
| Д13 | Магнітне поле Землі: індукція в котушці | Демонстрація | 15 хв |
| Л1 | Дослідження магнітного поля постійних магнітів за допомогою датчика | Лабораторна робота | 30–40 хв |
| Л2 | Дослідження залежності магнітної дії електромагніта від сили струму та осердя | Лабораторна робота | 40 хв |
| Л3 | Дослідження залежності ЕРС індукції від числа витків котушки | Лабораторна робота | 40 хв |
| Л4 | Визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі | Лабораторна робота | 40 хв |
| Л5 | Дослідження дії магнітного поля на провідник зі струмом | Лабораторна робота | 30–40 хв |

# Д1. Магнітні полюси. Взаємодія магнітів

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Магнітні полюси. Взаємодія магнітів.

Мета: Показати існування магнітних полюсів, взаємодію магнітів та вибіркову дію магніту на різні матеріали.

Обладнання:

- набір магнітів (2 круглі, 2 смугові)

- компас

- предмети з різних матеріалів: скріпки, цвяхи, монети, шматочки алюмінієвої фольги, пластмаси, дерева (додатково)

Теоретичні відомості:

Магніт має два полюси – північний (N) і південний (S). Однойменні полюси відштовхуються, різнойменні притягуються. Магніт притягує залізо, нікель, кобальт та їхні сплави, а мідь, алюміній, пластик і дерево практично не притягує. Магнітні полюси нероздільні: у кожного магніту завжди є обидва.

Хід роботи:

- Піднесіть смуговий магніт до скріпок: з’ясуйте, де притягання найсильніше (на полюсах), а де слабке (посередині).

- Піднесіть магніт до предметів з різних матеріалів. Складіть два списки: «притягуються» й «не притягуються».

- Піднесіть до компаса смуговий магніт різними кінцями: визначте, який кінець магніту притягує північний кінець стрілки.

- Піднесіть один смуговий магніт до іншого: спершу одним кінцем, потім розвернувши. Спостерігайте притягання та відштовхування.

- Надіньте два круглі магніти на олівець однойменними полюсами один до одного: верхній магніт «зависає» над нижнім.

Що спостерігаємо:

- Скріпки збираються на полюсах магніта.

- Різнойменні полюси притягуються, однойменні – відштовхуються; верхній круглий магніт утримується над нижнім.

Висновок:

Магніти мають два полюси; однойменні полюси відштовхуються, різнойменні притягуються; магніт діє лише на деякі матеріали.

Питання для обговорення:

- Чому скріпки збираються саме на полюсах?

- Чи можна отримати магніт лише з одним полюсом?

- Чому круглі магніти «зависають» лише в одному положенні?

# Д2. Компас. Магнітне поле Землі

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Компас. Магнітне поле Землі.

Мета: Показати, що Земля має магнітне поле, і ознайомитися з будовою та дією компаса.

Обладнання:

- компас

- смуговий магніт

- залізний предмет (скріпка, цвях)

Теоретичні відомості:

Магнітна стрілка компаса вільно обертається й орієнтується вздовж магнітного поля Землі. Її північний кінець указує приблизно на географічну північ, де розташований магнітний південний полюс Землі. Поле Землі слабке (близько 50 мкТл), тому поблизу магнітів, заліза та електричних проводів показання компаса спотворюються.

Хід роботи:

- Покладіть компас на горизонтальний стіл, подалі від металевих предметів і приладів. Дочекайтеся, поки стрілка заспокоїться. Визначте напрям «північ – південь».

- Поверніть компас на 90° і 180°: стрілка знову вказує на північ.

- Піднесіть до компаса смуговий магніт: стрілка відхиляється до магніту. Віддаліть магніт – стрілка повертається.

- Піднесіть до компаса залізний предмет: спостерігайте відхилення.

- Пройдіть із компасом по класу й виявіть місця, де його показання змінюються (поблизу батарей опалення, шаф, комп’ютера).

Що спостерігаємо:

- Стрілка завжди вказує в один бік, незалежно від повороту корпуса.

- Магніт, залізо та електроприлади спотворюють показання компаса.

Висновок:

Земля є великим магнітом, її поле орієнтує магнітну стрілку; на показання компаса впливають сторонні магніти та залізні предмети.

Питання для обговорення:

- Чому стрілка компаса завжди вказує в один бік?

- Чому географічний північний полюс Землі є магнітним південним?

- Чому поруч із магнітом компасом користуватися не можна?

# Д3. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.

Мета: Показати, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле, і з’ясувати, як його напрям залежить від напрямку струму.

Обладнання:

- компас

- провідник (відрізок дроту)

- резистор 10–20 Ом або реостат з набору «Електродинаміка»

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Електричний струм створює магнітне поле. Магнітні лінії поля прямого провідника є колами навколо нього; їх напрям визначають за правилом свердлика (правого гвинта): якщо поступальний рух гвинта збігається з напрямком струму, то обертання ручки вказує напрям ліній поля.

Хід роботи:

- Складіть коло: джерело – ключ – резистор – провідник – джерело. Струм у колі має бути 0,2–0,5 А.

- Розташуйте провідник горизонтально над стрілкою компаса, паралельно до неї (вздовж напряму «північ – південь»).

- Замкніть ключ на 1–2 с. Спостерігайте відхилення стрілки. Розімкніть ключ.

- Змініть напрям струму (поміняйте полярність джерела) і повторіть дослід.

- Розташуйте провідник під стрілкою й повторіть дослід.

Зауваження. Не замикайте коло надовго: провідник і джерело нагріваються. Резистор обмежує струм і запобігає короткому замиканню.

Що спостерігаємо:

- Зі струмом стрілка відхиляється від початкового положення, без струму повертається назад.

- Зі зміною напрямку струму (або положення провідника над/під стрілкою) стрілка відхиляється в протилежний бік.

Висновок:

Провідник зі струмом створює магнітне поле; напрям поля залежить від напрямку струму.

Питання для обговорення:

- Чому провідник розташовують паралельно до стрілки?

- Як зміниться відхилення, якщо збільшити струм?

- Як пов’язані напрям струму й напрям магнітних ліній?

# Д4. Магнітне поле котушки зі струмом

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 15 хв

Тема: Магнітне поле котушки зі струмом.

Мета: Показати, що котушка зі струмом діє як магніт, і навчитися визначати її полюси.

Обладнання:

- котушка моток лабораторна

- компас

- залізний стрижень або цвях (осердя) (додатково)

- скріпки (додатково)

- реостат або резистор 10–20 Ом з набору «Електродинаміка»

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Котушка зі струмом має магнітне поле, подібне до поля смугового магніта: один її кінець є північним полюсом, другий – південним. Полюси визначають за правилом правої руки: чотири зігнуті пальці вказують напрям струму у витках, відставлений великий палець – на північний полюс котушки. Залізне осердя значно підсилює поле.

Хід роботи:

- Мультиметром виміряйте опір котушки R (запишіть його в паспорт). Складіть коло: джерело – ключ – реостат – котушка. Струм підберіть таким, щоб він не перевищував 0,3 А.

- Піднесіть компас до кінців котушки. Замкніть ключ на кілька секунд і визначте полюси котушки за стрілкою компаса.

- Перевірте результат за правилом правої руки.

- Змініть напрям струму в котушці: полюси міняються місцями.

- Внесіть у котушку залізне осердя й піднесіть скріпки: порівняйте дію котушки з осердям і без нього.

Зауваження. Ввімкнення короткочасне, щоб не перегрівати котушку.

Що спостерігаємо:

- Стрілка компаса вказує на наявність полюсів на торцях котушки; зі зміною напряму струму полюси міняються.

- З осердям котушка притягує значно більше скріпок, ніж без нього.

Висновок:

Котушка зі струмом поводиться як магніт; полюси залежать від напрямку струму; осердя підсилює магнітну дію.

Питання для обговорення:

- Як визначити полюси котушки за напрямком струму?

- Чому залізне осердя підсилює поле?

- Чим поле котушки схоже на поле смугового магніта?

# Д5. Електромагніт підковоподібний: будова та дія

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 15 хв

Тема: Електромагніт підковоподібний: будова та дія.

Мета: Ознайомитися з будовою електромагніта й показати залежність його дії від струму та осердя.

Обладнання:

- електромагніт розбірний лабораторний підковоподібний

- компас

- скріпки або цвяхи (додатково)

- реостат з набору «Електродинаміка»

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Електромагніт – котушка зі струмом із залізним осердям. Його магнітна дія зникає після вимкнення струму, а також її можна змінювати силою струму, кількістю витків і формою осердя. Підковоподібне осердя дає на кінцях два протилежні полюси, між якими поле сильне.

Хід роботи:

- Розгляньте електромагніт: котушки, осердя, якір. Складіть коло: джерело – ключ – реостат – електромагніт. Допустимий струм уточніть за паспортом.

- Замкніть ключ: піднесіть скріпки до полюсів. Спостерігайте, скільки скріпок утримується. Розімкніть ключ: скріпки падають.

- Реостатом змініть силу струму й порівняйте кількість утримуваних скріпок.

- За допомогою компаса визначте полюси електромагніта. Змініть напрям струму й повторіть.

- Вийміть осердя (або розімкніть підкову, якщо конструкція це дозволяє) і порівняйте дію.

Зауваження. Не перевищуйте допустимий струм котушок і не тримайте коло замкненим довго.

Що спостерігаємо:

- Зі струмом електромагніт утримує скріпки, без струму – ні.

- Більший струм – більше скріпок; зі зміною напрямку струму полюси міняються.

Висновок:

Магнітну дію електромагніта можна вмикати, вимикати й регулювати; вона залежить від струму та наявності осердя.

Питання для обговорення:

- Чому електромагніт зручніший за постійний магніт у техніці?

- Від чого залежить сила електромагніта?

- Де використовують електромагніти?

# Д6. Магнітне поле підковоподібного магніта. Магнітні лінії

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Магнітне поле підковоподібного магніта. Магнітні лінії.

Мета: Показати картину магнітного поля магнітів і ввести поняття магнітних ліній.

Обладнання:

- магніт U-подібний демонстраційний

- набір магнітів (смуговий, круглий)

- компас

- залізні ошурки (додатково)

- аркуш картону або прозорого пластику (додатково)

- датчик магнітного поля (за потреби)

Теоретичні відомості:

Магнітне поле зображують магнітними лініями. Поза магнітом вони йдуть від північного полюса до південного, всередині магніта – від південного до північного, тому лінії замкнені. Де лінії густіші, поле сильніше. Дрібні залізні ошурки в полі намагнічуються й розташовуються вздовж ліній.

Хід роботи:

- Покладіть над магнітом аркуш картону або пластику. Обережно й рівномірно насипте залізні ошурки.

- Злегка постукайте по аркушу: ошурки вишикуються вздовж ліній. Замалюйте картину.

- Повторіть дослід для U-подібного, смугового, круглого магнітів та для двох магнітів, розташованих однойменними й різнойменними полюсами.

- Піднесіть компас у різні точки поля магніта й відзначте напрям стрілки: стрілка вказує дотичну до лінії.

Зауваження. Ошурки збирайте магнітом, а не руками. Не кладіть їх на поверхню магніта.

Що спостерігаємо:

- Ошурки виявляють лінії, що густішають біля полюсів.

- Між різнойменними полюсами лінії з’єднуються, між однойменними – розходяться.

Висновок:

Магнітне поле можна наочно показати магнітними лініями; вони замкнені, густіші біля полюсів, а їх напрям збігається з напрямом стрілки компаса.

Питання для обговорення:

- Чому ошурки розташовуються вздовж ліній?

- Чому магнітні лінії замкнені?

- Де в підковоподібному магніті поле найсильніше?

# Д7. Модель молекулярної будови магніта

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Модель молекулярної будови магніта.

Мета: Пояснити намагнічування тіл і те, чому магніт не можна розділити на окремі полюси.

Обладнання:

- модель молекулярної будови магніта

- смуговий магніт

- компас

Теоретичні відомості:

Згідно з гіпотезою Ампера, кожен атом (або домен) феромагнетика є маленьким магнітом. У ненамагніченому тілі елементарні магніти спрямовані хаотично, їхні поля взаємно компенсуються. Під дією зовнішнього поля вони впорядковуються, і тіло стає магнітом. Розділивши магніт, отримуємо два магніти з двома полюсами кожен.

Хід роботи:

- Розгляньте модель у ненамагніченому стані: елементарні магніти спрямовані хаотично. Піднесіть компас – помітного ефекту немає.

- Піднесіть до моделі смуговий магніт (або проведіть ним уздовж моделі в одному напрямку). Спостерігайте, як елементарні магніти розвертаються.

- Піднесіть компас до «намагніченої» моделі: визначте полюси.

- Струсніть (злегка постукайте) модель: елементарні магніти знову розупорядковуються, модель втрачає намагніченість.

- Покажіть на моделі, що відбувається при розділенні магніта навпіл: на кожній частині знову виникає два полюси.

Зауваження. Дії з моделлю виконуйте за її конструкцією (елементарні магніти у вигляді стрілок або малих магнітів).

Що спостерігаємо:

- Зовнішнє поле впорядковує елементарні магніти; після струшування порядок руйнується.

Висновок:

Намагнічування – це впорядкування елементарних магнітів у речовині; кожна частина магніта має обидва полюси; нагрівання й удари зменшують намагніченість.

Питання для обговорення:

- Чому ненамагнічене залізо не діє як магніт?

- Чому магніт не можна розділити на північний і південний полюси?

- Чому магніти втрачають властивості при нагріванні або ударах?

# Д8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом (сила Ампера)

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 15 хв

Тема: Дія магнітного поля на провідник зі струмом (сила Ампера).

Мета: Показати, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила, і з’ясувати, від чого залежить її напрям.

Обладнання:

- прилад для демонстрації сили Ампера

- магніт U-подібний демонстраційний

- реостат з набору «Електродинаміка»

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

На провідник зі струмом, розташований у магнітному полі, діє сила Ампера F = B·I·l·sinα. Її напрям визначають за правилом лівої руки: долоню розташовують так, щоб лінії поля входили в неї, чотири пальці спрямовують за струмом, тоді відігнутий великий палець покаже напрям сили.

Хід роботи:

- Розташуйте провідник приладу між полюсами підковоподібного магніта. Складіть коло: джерело – ключ – реостат – провідник.

- Замкніть ключ на 1–2 с. Спостерігайте відхилення (рух) провідника. Розімкніть ключ.

- Змініть напрям струму й повторіть дослід.

- Переверніть магніт (змініть напрям поля) і повторіть дослід.

- Збільште струм реостатом: порівняйте відхилення.

- Перевірте напрям відхилення за правилом лівої руки.

Зауваження. Струм вмикайте на короткий час, щоб не перегрівати провідник і джерело.

Що спостерігаємо:

- Провідник відхиляється від положення рівноваги тільки під час протікання струму.

- Напрям відхилення змінюється при зміні напрямку струму або поля; відхилення зростає зі зростанням струму.

Висновок:

На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ампера; її напрям залежить від напрямків струму й поля, а модуль – від сили струму.

Питання для обговорення:

- Від чого залежить напрям сили Ампера?

- Як використати правило лівої руки для вашого досліду?

- Де застосовують дію магнітного поля на провідник зі струмом?

# Д9. Електродвигун постійного струму (розбірна модель)

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 15 хв

Тема: Електродвигун постійного струму (розбірна модель).

Мета: Ознайомитися з будовою й принципом дії електродвигуна; показати перетворення електричної енергії на механічну.

Обладнання:

- модель електродвигуна розбірна лабораторна

- реостат з набору «Електродинаміка»

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Електродвигун складається зі статора (магніт або електромагніт), ротора (рамки або обмотки) та колектора зі щітками. На рамку зі струмом у магнітному полі діє пара сил Ампера, що обертає її. Колектор змінює напрям струму в рамці кожні півоберта, тому обертання триває в один бік.

Хід роботи:

- Розгляньте деталі моделі: магніт, ротор, колектор, щітки, підшипники. Назвіть їхні функції.

- Зберіть двигун, перевірте, що ротор обертається вільно, а щітки торкаються колектора.

- Приєднайте двигун до джерела через ключ і реостат. Замкніть ключ, за потреби злегка підштовхніть ротор. Спостерігайте обертання.

- Змініть полярність джерела – двигун обертається в інший бік.

- Реостатом змініть струм: порівняйте швидкість обертання.

Зауваження. Складання моделі виконуйте за інструкцією виробу; нижче загальна послідовність.

Що спостерігаємо:

- Ротор обертається зі струмом і зупиняється без нього.

- При зміні полярності напрям обертання змінюється; більший струм – швидше обертання.

Висновок:

Електродвигун перетворює електричну енергію на механічну за рахунок дії магнітного поля на рамку зі струмом; колектор забезпечує безперервне обертання.

Питання для обговорення:

- Яку роль відіграє колектор?

- Чому змінюється напрям обертання при зміні полярності?

- Де використовують електродвигуни?

# Д10. Електромагнітна індукція

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 15 хв

Тема: Електромагнітна індукція.

Мета: Показати виникнення індукційного струму в котушці при зміні магнітного поля й з’ясувати, від чого він залежить.

Обладнання:

- котушка моток лабораторна

- набір магнітів (смуговий, круглий)

- мультиметр у режимі мілівольтів або чутливий гальванометр (додатково)

- з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Якщо магнітний потік крізь контур змінюється, у ньому виникає ЕРС індукції (закон Фарадея): ε = −ΔΦ/Δt (для котушки з N витків – ε = −N·ΔΦ/Δt). Чим швидше змінюється потік і чим більше витків, тим більша ЕРС. Індукційний струм існує лише під час зміни потоку.

Хід роботи:

- Приєднайте до виводів котушки мілівольтметр (гальванометр).

- Швидко внесіть смуговий магніт у котушку, потім зупиніть його всередині, потім швидко витягніть. Спостерігайте показання.

- Повторіть дослід, повільно рухаючи магніт, та спостерігайте за зміною показів.

- Змініть полюс, яким магніт входить у котушку, – зміниться напрям відхилення.

- Нерухомий магніт тримайте в котушці й рухайте саму котушку: спостерігайте результат.

- Порівняйте результати з двома магнітами, складеними разом.

Зауваження. Параметри котушки (число витків, опір) невідомі – виміряйте її опір мультиметром і запишіть до паспорта приладу.

Що спостерігаємо:

- Покази з’являються лише під час руху магніта; зупинка – нуль.

- Швидший рух – більший сигнал; інший полюс чи рух у зворотний бік – протилежний знак.

Висновок:

Змінне магнітне поле створює в котушці ЕРС індукції; її значення залежить від швидкості зміни потоку та числа витків, а напрям – від напряму зміни.

Питання для обговорення:

- Чому при нерухомому магніті струму немає?

- Чому при швидшому русі ЕРС більша?

- Де застосовують електромагнітну індукцію?

# Д11. Правило Ленца

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Правило Ленца.

Мета: Показати, що індукційний струм завжди має такий напрям, що його магнітне поле протидіє зміні магнітного потоку.

Обладнання:

- прилад для демонстрації правила Ленца

- набір магнітів (смуговий)

Теоретичні відомості:

Правило Ленца: індукційний струм має такий напрям, що його магнітне поле протидіє причині, яка його викликала. Тому магніт, що наближається до замкненого провідного кільця, відштовхується від нього, а той, що віддаляється, притягується. У розрізаному кільці струму немає, тому воно не реагує.

Хід роботи:

- Розгляньте прилад. Переконайтеся, що кільце (або контур) може вільно рухатися.

- Швидко піднесіть полюс магніта до замкненого кільця: спостерігайте його відхилення (відштовхування).

- Швидко віддаліть магніт від кільця: кільце рухається за магнітом.

- Повторіть дослід з іншим полюсом магніта: напрям відхилення той самий.

- Повторіть дослід з розрізаним кільцем (або розімкненим контуром): кільце не реагує.

Зауваження. Дії виконуйте за конструкцією приладу (наприклад, суцільне та розрізане кільця на коромислі, або котушка з магнітом). Послідовність нижче загальна.

Що спостерігаємо:

- Замкнене кільце відхиляється: від магніта при наближенні й до магніта при віддаленні.

- Розрізане кільце залишається нерухомим.

Висновок:

Індукційний струм створює поле, що протидіє зміні потоку; цей висновок є проявом закону збереження енергії.

Питання для обговорення:

- Чому розрізане кільце не реагує на магніт?

- Чому напрям відхилення не залежить від полюса магніта?

- Як правило Ленца пов’язане із законом збереження енергії?

# Д12. Модель електричного дзвоника

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 10 хв

Тема: Модель електричного дзвоника.

Мета: Показати застосування електромагніта в побутовому приладі та принцип дії переривника.

Обладнання:

- модель електричного дзвоника

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

У електричному дзвінку електромагніт притягує якір із молоточком, який ударяє по чашці. Під час руху якоря розривається контакт переривника, струм зникає, електромагніт відпускає якір, пружина повертає його назад, контакт замикається – і цикл повторюється. Тому дзвінок гуде, поки замкнений ключ.

Хід роботи:

- Розгляньте модель: електромагніт, якір із молоточком, пружину, контакти переривника, дзвіночок.

- Приєднайте модель до джерела через ключ.

- Замкніть ключ: спостерігайте коливання якоря й удари молоточка. Розімкніть ключ.

- Спостерігайте за контактом переривника: коли він розмикається й коли замикається.

- Змініть натяг пружини (за конструкцією) й порівняйте частоту ударів.

Зауваження. Приєднуйте до джерела напругою не більше значення, вказаного на моделі.

Що спостерігаємо:

- Дзвінок безперервно дзвенить під час замкненого кола.

- Частота ударів залежить від налаштування пружини та контактів.

Висновок:

Електричний дзвінок працює завдяки електромагніту й автоматичному переривнику, що багаторазово вмикає й вимикає струм.

Питання для обговорення:

- Чому якір повертається назад?

- Яку роль відіграє переривник?

- Чому дзвінок не працює, якщо розімкнути контакт?

# Д13. Магнітне поле Землі: індукція в котушці

Демонстраційний експеримент · орієнтовний час: 15 хв

Тема: Магнітне поле Землі: індукція в котушці.

Мета: Показати, що Земля має магнітне поле, за допомогою ЕРС індукції в котушці, яку обертають у цьому полі.

Обладнання:

- прилад для демонстрації дії магнітного поля Землі (котушка діаметром 10 см, 160 витків дроту 0,2 мм з відводами через 40 витків)

- мілівольтметр або чутливий гальванометр (додатково)

- компас

Теоретичні відомості:

Магнітне поле Землі пронизує всі тіла; в Україні його індукція близько 50 мкТл, а вектор нахилений до горизонту приблизно на 65°. Якщо швидко повернути котушку в цьому полі, магнітний потік крізь неї змінюється й виникає ЕРС індукції ε = −N·ΔΦ/Δt. Сигнал малий (порядку одиниць мілівольт), тому вимірювати його слід чутливим приладом.

Хід роботи:

- Виконуйте дослід подалі від металевих конструкцій і приладів. Приєднайте мілівольтметр до загального виводу й виводу 160 витків.

- Покладіть котушку горизонтально, переконайтеся, що стрілка приладу на нулі. Швидко (за 0,05–0,1 с) переверніть котушку на 180° навколо горизонтальної осі. Запишіть максимальне відхилення.

- Повторіть дослід, повертаючи котушку в інший бік, а також навколо вертикальної осі (площина вертикальна). Порівняйте покази.

- Переверніть котушку на 180° з різних початкових положень (площина горизонтальна, вертикальна вздовж «північ – південь», вертикальна вздовж «схід – захід») і порівняйте сигнали: найбільший – там, де потік змінюється найсильніше.

- Повторіть дослід, приєднуючи прилад до відводів 40, 80, 120 витків: чим більше витків, тим більший сигнал.

Зауваження. Сигнал малий, тому швидкість перевертання має бути більшою; під час перевертання не наближайте до котушки магніти й залізні предмети. Мультиметр на діапазоні 200 мВ має крок 0,1 мВ, тому для відводів 40 та 80 витків краще застосувати чутливіший прилад.

Що спостерігаємо:

- Під час перевертання котушки стрілка миттєво відхиляється; після зупинки повертається до нуля.

- Відхилення зростає з числом витків і швидкістю повертання; воно максимальне, коли котушка перетинає лінії поля.

Висновок:

У магнітному полі Землі при зміні потоку в котушці виникає ЕРС індукції, що підтверджує існування цього поля; ЕРС пропорційна числу витків і швидкості зміни потоку.

Питання для обговорення:

- Чому ЕРС виникає лише під час повертання котушки?

- Чому сигнал збільшується з числом витків?

- Як потрібно розташувати котушку, щоб потік Землі крізь неї був найбільшим?

# Л1. Дослідження магнітного поля постійних магнітів за допомогою датчика

Лабораторна робота · орієнтовний час: 30–40 хв

Учень (учениця) ______________________  Клас ______  Дата ____________

Тема: Дослідження магнітного поля постійних магнітів за допомогою датчика.

Мета: Виміряти індукцію магнітного поля магніта на різних відстанях і дослідити, як вона змінюється зі збільшенням відстані.

Обладнання:

- датчик магнітного поля

- набір магнітів (круглий і смуговий)

- лінійка

- компас

Теоретичні відомості:

Магнітна індукція B – векторна величина, яка характеризує силу магнітного поля (одиниця – тесла, 1 мТл = 10⁻³ Тл). Біля полюса магніта індукція найбільша і швидко зменшується з відстанню. Поле Землі становить близько 0,05 мТл.

Хід роботи:

- Підключіть датчик, зорієнтуйте його вимірювальною віссю вздовж лінії, що проходить через полюс магніта. Без магніта запишіть фонове значення B₀.

- Розташуйте круглий магніт полюсом до датчика на відстані r = 1 см (відстань вимірюйте лінійкою до чутливого елемента). Запишіть покази B.

- Збільшуйте r до 2, 3, 4, 6, 8 см, щоразу записуючи B. Відніміть фон: B′ = B − B₀.

- Повторіть вимірювання для смугового магніта (з боку полюса).

- Побудуйте графік залежності B′ від r. Зробіть висновок.

Зауваження. Одиниці показів і порядок підключення датчика – за його інструкцією. Спершу виміряйте фон (поле Землі) і віднімайте його від показів.

| r, см | B (кругл.), мТл | B′, мТл | B (смуг.), мТл | B′, мТл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Висновок:

(Опишіть, як змінюється індукція з відстанню; порівняйте поля двох магнітів.)

Контрольні запитання:

- Чому індукція швидко зменшується з відстанню?

- Навіщо віднімати фонове значення?

- Який магніт створює сильніше поле на відстані 5 см?

# Л2. Дослідження залежності магнітної дії електромагніта від сили струму та осердя

Лабораторна робота · орієнтовний час: 40 хв

Учень (учениця) ______________________  Клас ______  Дата ____________

Тема: Дослідження залежності магнітної дії електромагніта від сили струму та осердя.

Мета: З’ясувати, як магнітна дія котушки (електромагніта) залежить від сили струму, числа котушок і наявності осердя.

Обладнання:

- електромагніт розбірний лабораторний підковоподібний

- реостат з набору «Електродинаміка»

- мультиметр (амперметр)

- скріпки (додатково)

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Магнітна дія електромагніта зростає зі збільшенням сили струму, числа витків і при введенні феромагнітного осердя. Її якісно оцінюють за кількістю скріпок, які утримує електромагніт.

Хід роботи:

- Складіть коло: джерело – ключ – реостат – електромагніт – амперметр. Допустимий струм уточніть за паспортом.

- Замкніть ключ, реостатом встановіть струм I₁. Піднесіть електромагніт до скріпок; підніміть ланцюжок скріпок і підрахуйте їх кількість n. Розімкніть ключ.

- Збільште струм до I₂ і повторіть вимірювання. Результати занесіть у таблицю.

- Увімкніть дві котушки (за конструкцією), а потім одну без осердя; повторіть дослід.

Зауваження. Струм вмикайте на короткий час. Скріпки відокремлюйте, вимкнувши струм.

| Умови досліду | I, А | n (скріпок) |
| --- | --- | --- |
| Одна котушка, з осердям, I₁ |  |  |
| Одна котушка, з осердям, I₂ |  |  |
| Дві котушки, з осердям |  |  |
| Одна котушка, без осердя |  |  |

Висновок:

(Зробіть висновок: як магнітна дія залежить від струму, числа котушок і осердя.)

Контрольні запитання:

- Чому більший струм дає сильніший електромагніт?

- Що змінюється, коли вносять осердя?

- Чому скріпки падають після вимкнення струму?

# Л3. Дослідження залежності ЕРС індукції від числа витків котушки

Лабораторна робота · орієнтовний час: 40 хв

Учень (учениця) ______________________  Клас ______  Дата ____________

Тема: Дослідження залежності ЕРС індукції від числа витків котушки.

Мета: Експериментально перевірити, що ЕРС індукції в котушці пропорційна числу витків.

Обладнання:

- прилад для демонстрації дії магнітного поля Землі (котушка 160 витків із відводами через 40)

- мілівольтметр або чутливий гальванометр (додатково)

- компас

Теоретичні відомості:

ЕРС індукції в котушці з N витків дорівнює ε = N·ΔΦ/Δt, де ΔΦ – зміна магнітного потоку крізь один виток. Якщо за однакових умов змінювати лише число витків, то ε ~ N, тобто відношення ε/N є сталим.

Хід роботи:

- Покладіть котушку горизонтально на стіл подалі від металевих предметів. Приєднайте прилад до загального виводу й відводу 40 витків.

- Швидко переверніть котушку на 180° навколо горизонтальної осі. Запишіть максимальне відхилення ε. Повторіть 3 рази, перевертаючи з однаковою швидкістю.

- Повторіть вимірювання для 80, 120 і 160 витків.

- Знайдіть середнє значення ε для кожного N і відношення ε/N.

- Побудуйте графік залежності ε від N.

Зауваження. Сигнал малий (орієнтовно 0,3–2 мВ при перевертанні за 0,05–0,1 с). Мультиметр на діапазоні 200 мВ має крок 0,1 мВ і для 40 витків малопридатний; застосуйте чутливіший прилад. Дослід краще виконувати подалі від металевих конструкцій.

| N | ε₁, мВ | ε₂, мВ | ε₃, мВ | ε сер., мВ | ε/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |

Висновок:

(Зробіть висновок: як ЕРС залежить від числа витків; поясніть причини розбіжностей.)

Контрольні запитання:

- Чому ЕРС збільшується з числом витків?

- Які чинники заважають отримати однакові ε при повторних вимірюваннях?

- Як збільшити сигнал без зміни числа витків?

# Л4. Визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі

Лабораторна робота · орієнтовний час: 40 хв

Учень (учениця) ______________________  Клас ______  Дата ____________

Тема: Визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі.

Мета: Виміряти горизонтальну складову індукції магнітного поля Землі за допомогою котушки зі струмом і компаса (тангенс-гальванометр).

Обладнання:

- прилад для демонстрації дії магнітного поля Землі (котушка 10 см, 160 витків, відводи через 40)

- компас, мультиметр (міліамперметр), резистор 470 Ом

- джерело 4,5 В, ключ, з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

Якщо витки розташувати в площині магнітного меридіана, а в центрі помістити магнітну стрілку, то струм відхилить її на кут α. Поле котушки в центрі B = μ₀·N·I/(2r) перпендикулярне до горизонтальної складової поля Землі Bг, і в рівновазі B = Bг·tg α. Звідси Bг = μ₀·N·I/(2r·tg α), r = 0,05 м, μ₀ = 4π·10⁻⁷ Тл·м/А.

Хід роботи:

- Покладіть компас на стіл подалі від заліза й електроприладів. Встановіть котушку вертикально так, щоб її площина збігалася з напрямком стрілки (меридіаном), а компас стояв у її центрі.

- Складіть коло: джерело – ключ – резистор 470 Ом – міліамперметр – котушка (160 витків). Замкніть ключ на 2–3 с. Запишіть силу струму I та кут відхилення α.

- Змініть полярність джерела й запишіть кут α′; знайдіть середній кут.

- Повторіть дослід для відводів 40, 80, 120 витків. Обчисліть Bг для кожного N і середнє значення.

Зауваження. Орієнтовний результат – близько 20 мкТл. Струм вмикайте ненадовго.

| N | I, мА | α, ° | α′, ° | α сер., ° | tg α | Bг, мкТл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |

Висновок:

(Запишіть середнє значення Bг і порівняйте його з довідковим значенням близько 20 мкТл; назвіть причини розбіжностей.)

Контрольні запитання:

- Чому котушку розташовують у площині магнітного меридіана?

- Навіщо змінюють полярність джерела?

- Чому для різних N результати мають бути однаковими?

# Л5. Дослідження дії магнітного поля на провідник зі струмом

Лабораторна робота · орієнтовний час: 30–40 хв

Учень (учениця) ______________________  Клас ______  Дата ____________

Тема: Дослідження дії магнітного поля на провідник зі струмом.

Мета: Дослідити, як напрям і модуль сили Ампера залежать від напрямку струму, напрямку поля та сили струму.

Обладнання:

- прилад для демонстрації сили Ампера

- магніт U-подібний демонстраційний

- реостат з набору «Електродинаміка»

- мультиметр (амперметр)

- джерело постійного струму 4,5 В (батарея або блок живлення з набору «Електродинаміка») (додатково)

- ключ і з’єднувальні провідники (додатково)

Теоретичні відомості:

На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила Ампера F = B·I·l·sinα. Її напрям визначають за правилом лівої руки. Якщо поле й провідник перпендикулярні, сила найбільша. Для невеликих кутів відхилення можна вважати, що відхилення пропорційне силі.

Хід роботи:

- Розташуйте провідник між полюсами магніта. Складіть коло: джерело – ключ – реостат – амперметр – провідник.

- Замкніть ключ на 1–2 с. Для струму I₁ запишіть напрям відхилення й оцінку відхилення (мм або поділки). Розімкніть ключ.

- Змініть напрям струму; потім переверніть магніт; потім збільште струм. Результати записуйте в таблицю.

- Для кожного випадку перевірте напрям відхилення за правилом лівої руки.

Зауваження. Вмикайте струм лише на короткий час.

| Напрям струму | Полюс магніта зверху | I, А | Відхилення (напрям) | Відхилення, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| → | N |  |  |  |
| ← | N |  |  |  |
| → | S |  |  |  |
| → | N |  |  |  |

Висновок:

(Зробіть висновок: від чого залежить напрям і модуль сили Ампера.)

Контрольні запитання:

- Як зміниться відхилення при збільшенні довжини провідника в полі?

- Чому під час повороту магніта напрям відхилення змінюється?

- Чому провідник відхиляється лише під час протікання струму?